第一週光電實驗分組報告

鄭柏軒B13901081		許辰瑋 B13901110

在此先回答討論問題，實驗數據置於後

- 亮度(輝度)主要衡量單位面積上發光/反射到肉眼上有多亮，單位為cd/m2或稱尼特(nits)。通常記做 Lv=dΦdΩ ⋅ ds cosθ ，其中Φ代表光通量(lm)、Ω是立體角、θ是光源表面法線和觀測者的夾角。很直觀地，離得越遠亮度越低。一般背光LCD亮度約落在250~300 nits，Mini-LED平均在600~1000 nits，峰值可到1200~2000 nits或更高。

- 照度是每單位面積所接收到的光通量Φ，單位為勒克斯(lx=lm/m2)或是英尺燭光(fc = footcandle)，1 fc = 10.76 lx，通常記做Ev=dΦdA 。一般來說烈日的照度約為10,000 lx。

- 色溫是表示光源光色的尺度，是將顏色與黑體輻射的顏色相互對應所得到的溫度，實際上與發光源的溫度沒有直接關係，單位為克式溫度K。低色溫通常是暖色系如紅橘色；高色溫則是冷色系如藍白色。有趣的是，黑體輻射不存在紫色、綠色等，故一般不會討論這些顏色的色溫(會用相關色溫CCT)。

- 嘎嘎嘎

實驗1: 顯示器之色彩與角度關係

| 各色灰階值 | Mini-LED顯示器 亮度/照度&色坐標 |  | 顯示器螢幕 亮度/照度&色坐標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅色R (255,0,0) | 186.57 lx | (0.6965, 0.3032) | 17.76 lx | (0.6632, 0.3219) |
| 綠色G (0,255,0) | 432.54 lx | (0.1988, 0.7508) | 85.72 lx | (0.3584, 0.5755) |
| 藍色B (0,0,255) | 67.08 lx | (0.1213, 0.0774) | 19.56 lx | (0.1615, 0.0875) |
| 白色 (255,255,255) | 882.54 lx | (0.3075, 0.3321) | 139.86 lx | (0.2949, 0.2933) |
| 紅色R (127,0,0) | 121.89 lx | (0.6962, 0.3033) | 9.64 lx | (0.6375, 0.3279) |
| 紅色R (63,0,0) | 79.61 lx | (0.6953, 0.3037) | 9.25 lx | (0.6646, 0.3202) |
| 紅色R (31,0, 0) | 50.35 lx | (0.6926, 0.3045) | 7.41 lx | (0.6200, 0.3297) |
| 紅色R (16,0,0) | 31.70 lx | (0.6895, 0.3055) | 5.25 lx | (0.6276, 0.3257) |

| 紅色R (7,0,0) | 16.22 lx | (0.6781, 0.3085) | 5.16 lx | (0.5350, 0.3374) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

實驗2: 顯示器之色彩與角度關係

| 黃光 (255,255,0) 拍攝角度 | Mini-LED顯示器 亮度/照度&色坐標&光譜 |  | 顯示器螢幕 亮度/照度&色坐標&光譜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向(0) | 2097.61 lx | (0.4587, 0.5174) | 81.51 lx | (0.4377, 0.5185) |
| 右 30 度 | 1996.01 lx | (0.4655, 0.5109) | 56.06 lx | (0.4294, 0.5160) |

| 右 60 度 | 1801.88 lx |  | (0.4691, 0.5080) |  | 39.67 lx |  | (0.4417, 0.5148) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫光 (255,0,255) 拍攝角度 |  | Mini-LED顯示器 亮度/照度&色坐標&光譜 |  |  |  | 顯示器螢幕 亮度/照度&色坐標&光譜 |  |  |
| 正向(0) |  | 807.03 lx |  | (0.3542, 0.1701) |  | 15.13 lx |  | (0.3455, 0.1577) |
| 右 30 度 |  | 811.87 lx |  | (0.3563, 0.1710) |  | 17.06 lx |  | (0.3424, 0.1629) |
| 右 60 度 |  | 693.49 lx |  | (0.3712, 0.1768) |  | 12.12 lx |  | (0.3320, 0.1482) |